Fortigate绕过web实现cli命令

cli实现过程

fortigate启动后，默认运行一个httpclid后台进程，同时也会存在一个newcli后台进程。

httpclid进程监听web端的console按钮，一旦web端启动cli console，httpclid进程会fork一个子进程、并进行一些初始化工作、将stdin、stdout等fd绑定到客户端socket、然后fork一个子进程，该子进程就是web端cli命令对应的newcli服务进程。newcli绑定127.0.0.1\8023端口，接收从httpclid进程传递过来的客户端cli命令，调用关键函数2283560实现cli命令执行。2283560函数会根据cli命令的不同，进入不同处理分支。常见的config vdom会进入22b2d70函数、该函数将cli命令字符串按照空格分成数组，对不用的命令体和命令目标分别处理。每一条命令都会重复上述步骤。

结论

由于fork函数创建的子进程会拷贝父进程的全部数据，所以子进程的很多变量取决于父进程调用fork时的内存状态。经过分析，若是想在更底层实现cli命令，需要进入2283560内部实现对newcli进程内存的精确控制，但是经过跟踪，进入2283560函数后，需要控制的内存变量非常多、面对的内存数据非常庞大，因此实现难度较大。

考虑到newcli执行cli命令来自于httpclid，因此从网络层面绕过web端是可行的、且较为简单。具体做法是，在fortigate内部实现一个客户端、跟127.0.0.2/8023通信，将需要执行的cli命令直接发送给newcli进程。但是主要问题是：需要搞清楚newcli和httpclid在127.0.0.2上传送cli的通信协议，这其中由很多细节需要处理。